Copa APSBK de Motovelocidade O Organizador promove e organiza a Copa APSBK de Motovelocidade que será supervisionado pela Federação Paranaense de Motociclismo, tendo como principal objetivo o incentivo ao Motociclismo de Velocidade. Breve Realese: A prova consiste em duas baterias de vinte minutos mais duas voltas, com intervalo de sessenta minutos entre as baterias. A ordem de largada da Segunda bateria será pela ordem de chegada da primeira. A largada da primeira bateria será pelo tempo cronometrado. Cada bateria é individual e soma pontos para o Campeonato. Categoria Super bike PRO (SBK PRO)

Regulamento Técnico da Copa APSBK de Motovelocidade.

Artigo 01. - Das Motocicletas. Poderão participar somente motocicletas de 600cc a 1300cc 4 tempos existentes no mercado brasileiro. Artigo 02. - Acessórios. É obrigatório a retirada dos seguintes componentes: farol, lanterna traseira, retrovisores, pedaleiras traseiras, pé lateral, suporte de placa, bagageiro, piscas. Artigo 03. - Carenagens. Poderão ser usadas carenagens especiais de competição sempre que sua parte inferior possua uma cuba ou deposito suficiente para conter vazamentos de óleo, não sera permitido carenagens abertas na parte inferior. Artigo 04. - Pedaleira Dianteira. Poderão usar pedaleiras recuadas. Livres Artigo 05. - Motor. Preparação Livre. Artigo 06. - Chassi. Original do Modelo. Artigo 07. - Suspensão Dianteira. Original do Modelo com Preparação Livre. Artigo 08. – Suspensão Traseira. Balança Original, Amortecedor Livre. Artigo 09. - Carburação. Original do Modelo com Preparação Livre. É proibido o uso de sobre alimentação (turbo). Artigo 10. - Óleo de Motor. Livre. Artigo 11. - Freios. Bomba freio diant e traz.; livre Discos: livre (não e permitido o uso de discos de carbono) Pinças: livre Flexíveis e pastilhas Livre. Artigo 12. - Combustível. Gasolina Comum de posto, ou gás de Aviação. Artigo 13. - Escapamento. Livre. Artigo 14. - Velas de Ignição. Livre. Artigo 15. - Ignição. Livre. Poderão ser usados dispositivos eletrônicos para controle de Injeção, tração e cambio semi-automático. Artigo 16. - Rodas. Original do Modelo. Artigo 17. - Pneus. Somente os homologados pela APSBK Permitido o uso de pneus de chuva homologados pela APSBK. Artigo 18. - Aspectos das Motocicletas. Não será permitida a participação de motocicletas cuja aparência não conduz com evento proposto. Artigo 19. - Equipamentos de Segurança. É obrigatório o uso de macacão de couro, capacete fechado, botas de cano longo, luvas de couro, joelheiras e protetor de coluna. Artigo 20. - Vistoria Técnica. Todas as motocicletas deverão passar pela vistoria técnica juntamente com o equipamento completo do piloto. Artigo 21. - Bujão de Óleo. Deverá ser lacrado como norma de segurança. Artigo 22.- Radiador de água. Original do modelo com preparo livre, liquido refrigerante somente água, é proibido qualquer tipo de aditivo por norma de segurança. Artigo 23.- Filtro de ar. Livre Artigo 24.- motor de partida. Poderá ser retirado. Artigo 25.- Injeção eletrônica Original do modelo com preparo livre