Copa APSBK de Motovelocidade O Organizador promove e organiza a Copa APSBK de Motovelocidade que será supervisionado pela Federação Paranaense de Motociclismo, tendo como principal objetivo o incentivo ao Motociclismo de Velocidade. Breve Realese: A prova consiste em duas baterias de vinte minutos mais duas voltas, com intervalo de sessenta minutos entre as baterias. A ordem de largada da Segunda bateria será pela ordem de chegada da primeira. A largada da primeira bateria será pelo tempo cronometrado. Cada bateria é individual e soma pontos para o Campeonato. Categoria Super Stok -750 ( SS 750)

Regulamento Técnico da Copa APSBK de Motovelocidade.

Artigo 01. - Das Motocicletas. Poderão participar somente motocicletas de 600cc até 750cc existentes no mercado brasileiro. Artigo 02. - Acessórios. É obrigatório a retirada dos seguintes componentes: farol, lanterna traseira, retrovisores, pedaleiras traseiras, pé lateral, suporte de placa, bagageiro, piscas. Artigo 03. - Carenagens. Poderão ser usadas carenagens especiais de competição. Porem e obrigatório que estas possuam na parte inferior uma cuba capaz de evitar o vazamento de óleo caso ocorra uma quebra de motor. Não sera permitida carenagens abertas na parte inferior. Artigo 04. - Pedaleira Dianteira. Poderão usar pedaleiras recuadas. Livres Artigo 05. - Motor. Preparação Livre. Artigo 06. - Chassi. Original do Modelo. Artigo 07. - Suspensão Dianteira. Original do Modelo com Preparação Livre. Artigo 08. – Suspensão Traseira. Balança Original, Amortecedor Livre. Artigo 09. - Carburação. Original do Modelo com Preparação Livre. É proibido o uso de sobre-alimentação (turbo). Artigo 10. - Óleo de Motor. Livre. Artigo 11. - Freios. Bomba freio diant e traz.; livre Discos: livre ( não e permitido o uso de discos de carbono) Pinças: livre Flexíveis e pastilhas Livres. Artigo 12. - Combustível. Gasolina Comum de posto, ou gás de Aviação. Artigo 13. - Escapamento. Livre. Artigo 14. - Velas de Ignição. Livre. Artigo 15. - Ignição. Livre. E permitido o uso de sistemas eletrônicos para controle de injeção, tração e cambio semi automático. Artigo 16. - Rodas. Original do Modelo. Artigo 17. - Pneus. Serão permitidos somente os homologados pela APSBK. Permitido o uso de pneus de chuva somente homologados pela APSBK. Artigo 18. - Aspectos das Motocicletas. Não será permitida a participação de motocicletas cuja aparência não conduz com evento proposto. Artigo 19. - Equipamentos de Segurança. É obrigatório o uso de macacão de couro, capacete fechado, botas de cano longo, luvas de couro, joelheiras e protetor de coluna. Artigo 20. - Vistoria Técnica. Todas as motocicletas deverão passar pela vistoria técnica juntamente com o equipamento completo do piloto. Artigo 21. - Bujão de Óleo. Deverá ser lacrado como norma de segurança. Artigo 22.- Radiador de água. Original do modelo com preparo livre, liquido refrigerante somente água, é proibido qualquer tipo de aditivo por norma de segurança. Artigo 23.- Filtro de ar. Livre Artigo 24.- motor de partida. Poderá ser retirado. Artigo 25.- Injeção eletrônica Original do modelo com preparo livre .